Утверждены                                                                                                                                                    решением Совета депутатов                                                                                                                  Клинского муниципального района

от  15.02.2016 № 5/33
МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

КЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Клин, 2016 г.

Местные нормативы градостроительного проектирования 

Клинского муниципального района Московской области
	РАЗРАБОТАНЫ
	Обществом с ограниченной ответственностью «Правовой центр имущественных отношений» на основании  муниципального контракта № 0348300084715000197 от 13 ноября 2015 г.



	
	

	  УТВЕРЖДЕНЫ  
	Решением Совета депутатов Клинского муниципального  района № 5/33 от « 15 »  февраля 2016 г.


Местные нормативы градостроительного проектирования 

Клинского муниципального района Московской области
СОДЕРЖАНИЕ

	Наименование 
	

	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Часть 1

	ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального и местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности данных объектов 
	Часть 2

	МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	Часть 3

	ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	Часть 4


1. Общие положения

1.1.
В местных нормативах градостроительного проектирования Клинского муниципального района Московской области (далее – местные нормативы) используются следующие основные понятия:

блокированные жилые дома – жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет индивидуальный выход на территорию общего пользования;

жилой район – жилая территория населенного пункта, ограниченная магистральными улицами, естественными и искусственными рубежами, на которой размещаются жилые дома, объекты социального, коммунально-бытового назначения, торговли, общественного питания, объекты здравоохранения, дошкольного образования, общего образования, объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения;

жилой квартал – часть жилой территория населенного пункта, ограниченная улицами, проездами, дорогами, пешеходными аллеями, естественными и искусственными рубежами;

здание – результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания (жилое здание) и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;

инвалид – лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, в том числе с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением функций зрения и слуха, приводящим к полной или частичной утрате лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обучаться и заниматься трудовой деятельностью;

индивидуальные жилые дома – отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);

коэффициент застройки жилого квартала (жилого района) – отношение площади территории, застроенной жилыми домами (суммарной площади горизонтальных сечений жилых домов на уровне цоколя, включая выступающие части), к площади территории жилого квартала (жилого района), выраженное в процентах;

многоквартирный дом (многоквартирный жилой дом) – жилое здание с числом квартир две и более, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, на котором размещен жилой дом, либо в помещения общего пользования в таком здании. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством;

объекты местного значения (объекты местного значения муниципального района) – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного значения муниципального района и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с законами Московской области, уставом муниципального района и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района;

плотность застройки жилого квартала (жилого района) – отношение суммарной поэтажной площади в квадратных метрах наземных частей жилых домов в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, к площади территории в гектарах жилого квартала (жилого района);

помещение – часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;

сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;

средняя этажность жилых домов – отношение суммарной поэтажной площади наземной части жилых домов в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, к площади территории, застроенной этими жилыми домами (в случае, если площади этажей в каждом доме одинаковы и равны площади застройки, это отношение эквивалентно средней арифметической взвешенной этажности домов с весовыми коэффициентами в виде площадей застройки домов);

территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, парки, скверы, бульвары); к озелененной территории общего пользования относится часть территории общего пользования, предназначенная для различных форм отдыха населения, на которой произрастают древесные, кустарниковые и травянистые растения;

улица – территория общего пользования населенного пункта, ограниченная красными линиями, предназначенная для движения всех видов наземного транспорта, пешеходов, размещения инженерных коммуникаций, зеленых насаждений, водоотвода с прилегающих территорий и включающая в себя планировочные и конструктивные элементы, защитные и искусственные сооружения, элементы обустройства улиц и площадей;

улично-дорожная сеть – сеть улиц, площадей, проездов и дорог в границах населенного пункта, классифицируемых в зависимости от функционального назначения в планировочной структуре населенного пункта.

1.2.
Помимо понятий, перечисленных в п.1.1 настоящего раздела, в местных нормативах, используются понятия, содержащиеся в федеральных законах и законах Московской области, в национальных стандартах и сводах правил, в нормативах градостроительного проектирования Московской области, утвержденных постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30.
1.3.
Местные нормативы подготовлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», Законом Московской области от 05.12.2014 № 164/2014-ОЗ «О видах объектов областного значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Московской области, видах объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа Московской области», Законом Московской области от 28.02.2005 № 80/2005-ОЗ «О статусе и границах Клинского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований», постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30  «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» (далее – нормативы градостроительного проектирования Московской области), с учетом законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, земельного, лесного, водного законодательств, законодательства об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, иного законодательства Российской Федерации и Московской области.

1.4.
  Местные нормативы являются муниципальным правовым актом по организации градостроительной деятельности в Клинском муниципальном районе Московской области (далее – Клинский муниципальный район, муниципальный район), устанавливающим требования к характеристикам объектов местного значения в границах муниципального района.

1.5.
 Местные нормативы содержат совокупность установленных расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Клинского муниципального района объектами местного значения (относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения) и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, а также материалы по обоснованию, правила и область применения этих расчетных показателей.

1.6. Расчетные показатели и (или) их значения, отмеченные звездочкой (*), не являются предметом утверждения местных нормативов, поскольку не связаны с решением вопросов местного значения муниципального района. Эти расчетные показатели установлены в нормативах градостроительного проектирования Московской области и приведены в справочно-информационных целях для полноты описания требований при совместном размещении объектов местного значения муниципального района и объектов иного значения (в том числе регионального) на территории Клинского муниципального района. 

1.7.
Местные нормативы подготовлены в целях:

- организации управления градостроительной деятельностью в Клинском муниципальном районе средствами установления требований к территориальному планирования, градостроительному зонирования поселений, входящих в состав муниципального района, планировки территории поселений;

- обоснованного определения параметров развития территорий Клинского муниципального района при подготовке схемы территориального планирования, генеральных планов поселений, входящих в состав муниципального района  (внесении в них изменений);

- сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения Клинского муниципального района при реализации решений, содержащихся в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории.

1.8. В состав Клинского муниципального района входят следующие муниципальные образования:

	городское поселение Высоковск,

	городское поселение Клин,

	городское поселение Решетниково,

	сельское поселение Воздвиженское,

	сельское поселение Воронинское,

	сельское поселение Зубовское,

	сельское поселение Нудольское,

	сельское поселение Петровское.


Городское поселение Высоковск, городское поселение Клин, городское поселение Решетниково, сельское поселение Воронинское, сельское поселение Зубовское относятся к Клинской рекреационно-городской устойчивой системе расселения Московской области. Сельское поселение Воздвиженское, сельское поселение Нудольское, сельское поселение Петровское относятся к Волоколамско-Можайской рекреационно-аграрной устойчивой системе расселения Московской области.

 Административным центром Клинского муниципального района является город Клин. 

2. Основная часть – расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Клинского муниципального района объектами местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

2.1. Расчетные показатели в области жилищного строительства.

2.1.1. Максимально допустимая этажность жилых и нежилых зданий:

-  в городе Клин* - 9 этажей;

- в городе Высоковск*, рабочем посёлке Решетниково* - 5 этажей;

- в сельских населенных пунктах 3 этажа.

Допускается строительство и реконструкция жилых и нежилых зданий с отклонением от установленной максимально допустимой этажности в случаях, на условиях и в порядке, предусмотренными нормативами градостроительного проектирования Московской области.

2.1.2. При определении максимальной этажности жилого дома в число этажей включаются все надземные этажи кроме технического, в том числе мансардный и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. При различном числе этажей в разных частях жилого дома, а также при размещении жилого дома на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части жилого дома.
2.1.3. Нормируемыми элементами планировочной структуры территорий жилой застройки являются жилой квартал и жилой район.
2.1.4. Для расчета предельно допустимых параметров застройки жилого квартала (части жилого квартала) и жилого района многоквартирными жилыми домами в населенных пунктах используются следующие показатели:

 - максимальный коэффициент застройки квартала;

 - максимальная плотность застройки квартала;

 - максимальный коэффициент застройки жилого района;

 - максимальная плотность застройки жилого района;

 - максимальная плотность населения жилого района,

значения которых в зависимости от средней этажности приведены в таблице 1. 
______________________

* Показатели максимально допустимой этажности жилых и нежилых зданий для населенных пунктов, расположенных в городских поселениях, приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в местных нормативах.

Таблица 1. Максимальные показатели застройки многоквартирными жилыми домами жилого квартал и жилого района
	Средняя этажность многоквар
тирных жилых домов
	Жилой квартал
	Жилой район

	
	Максимальный коэффициент застройки, %
	Максимальная плотность застройки, м2/га
	Максимальный коэффициент застройки, %
	Максимальная плотность застройки, м2/га
	Максимальная плотность населения, чел./га

	Населенные пункты с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек, расположенные в рекреационно-городских устойчивых системах расселения 

(город Клин*)

	1
	46,4
	4640
	28,1
	2810
	105

	2
	38,1
	7620
	20,1
	4010
	143

	3
	32,0
	9600
	15,5
	4640
	166

	4
	27,7
	11100
	12,6
	5050
	180

	5
	24,4
	12200
	10,7
	5350
	191

	6
	21,9
	13100
	9,3
	5580
	199

	7
	19,8
	13900
	8,2
	5760
	206

	8
	18,2
	14500
	7,4
	5910
	211

	9
	16,7
	15100
	6,7
	6040
	216

	10
	15,5
	15500
	6,1
	6140
	219

	11
	14,5
	16000
	5,7
	6230
	223

	12
	13,6
	16300
	5,3
	6310
	225

	13
	12,8
	16600
	4,9
	6380
	228

	14
	12,1
	16900
	4,6
	6450
	230

	15
	11,5
	17200
	4,3
	6500
	232

	16
	10,9
	17400
	4,1
	6550
	234

	17
	10,4
	17700
	3,9
	6600
	236

	Населенные пункты с численностью населения от 3 до 15 тыс. человек, расположенные в рекреационно-городских устойчивых системах расселения 

(город Высоковск*, рабочий посёлок Решетниково*, посёлок Шевляково, посёлок Зубово )

	1
	45,4
	4540
	27,0
	2700
	101

	2
	36,8
	7360
	19,0
	3800
	136

	3
	30,6
	9200
	14,5
	4360
	156

	4
	26,3
	10500
	11,8
	4720
	169

	5
	23,1
	11600
	10,0
	4980
	178

	6
	20,6
	12400
	8,6
	5180
	185

	7
	18,6
	13000
	7,6
	5340
	191

	8
	17,0
	13600
	6,8
	5470
	195

	9
	15,7
	14100
	6,2
	5570
	199

	Населенные пункты с численностью населения от 3 до 15 тыс. человек, расположенные в рекреационно-аграрных устойчивых системах расселения 

(посёлок Нудоль)

	1
	45,0
	4500
	26,6
	2660
	100

	2
	36,3
	7260
	18,6
	3720
	133

	3
	30,1
	9000
	14,2
	4260
	152

	4
	25,8
	10300
	11,5
	4610
	165

	5
	22,6
	11300
	9,7
	4860
	173

	Сельские населенные пункты с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек, расположенные в рекреационно-городских устойчивых системах расселения  (в городских поселениях* Высоковск, Клин, Решетниково, в сельских поселениях Воронинское, Зубовское) 

	1
	45,0
	4500
	
	
	

	2
	36,3
	7260
	
	
	

	3
	30,1
	9000
	
	
	

	Сельские населенные пункты с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек, расположенные в рекреационно-аграрных устойчивых системах расселения (в сельских поселениях Воздвиженское, Нудольское, Петровское)


	1
	44,8
	4480
	
	
	

	2
	36,1
	7230
	
	
	

	3
	29,9
	9000
	
	
	

	Сельские населенные пункты с численностью населения менее 1 тыс. человек

	1
	44,7
	4470
	
	
	

	2
	35,9
	7190
	
	
	

	3
	29,7
	8920
	
	
	


Примечания:

1) при расчете коэффициента застройки квартала многоквартирными жилыми домами из расчетной площади квартала исключаются земельные участки, на которых размещаются отдельно стоящие объекты нежилого назначения перечисленных в таблице 3 видов, если суммарная площадь таких земельных участков составляет более 25% площади квартала; 

2) максимальные коэффициент и плотность застройки района многоквартирными жилыми домами установлены с учетом минимально необходимой по расчету площади для размещения объектов обслуживания жилой застройки – объектов образования, торговли, общественного питания и иных перечисленных в таблице 3 видов; 

3) предельные показатели для промежуточных нецелочисленных значений средней этажности жилых домов рассчитываются методом линейной интерполяции;

4) максимальные расчетные показатели для жилых домов, этажность которых выше установленной максимально допустимой, приведены для учета ранее спроектированных и построенных жилых домов, и для случаев, допускающих строительство с отклонением от установленной максимально допустимой этажности, предусмотренных нормативами градостроительного проектирования Московской области;
5) средняя этажность, коэффициент застройки и плотность застройки жилыми домами по определению являются математически связанными показателями: плотность застройки равна произведению средней этажности на коэффициент застройки с учетом коэффициентов согласования единиц измерения, например, 2 × (38,1% / 100%) × 10000 = 7620;

6)  * показатели для населенных пунктов, расположенных в городских поселениях, приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в местных нормативах.

 2.1.5. Для расчета предельно допустимых параметров застройки жилого квартала (части жилого квартала) блокированными жилыми домами в населенных пунктах используются показатели – максимальный коэффициент и максимальная плотность застройки, значения которых в зависимости от средней этажности приведены в таблице 2.
Таблица 2. Максимальные показатели застройки блокированными жилыми домами жилого квартала

	Средняя этажность блокированных жилых домов в жилом квартале
	Максимальный коэффициент застройки жилого квартала, %
	Максимальная плотность застройки жилого квартала, м2/га

	Населенные пункты с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек, расположенные в рекреационно-городских устойчивых системах расселения 

(город Клин*)

	1
	49,1
	4910

	2
	42,1
	8410

	3
	37,1
	11140

	Населенные пункты с численностью населения от 3 до 15 тыс. человек, расположенные в рекреационно-городских устойчивых системах расселения 

(город Высоковск*, рабочий посёлок Решетниково*, посёлок Шевляково, посёлок Зубово )

	1
	47,8
	4780

	2
	38,8
	7760

	3
	32,9
	9870

	Населенные пункты с численностью населения от 3 до 15 тыс. человек, расположенные в рекреационно-аграрных устойчивых системах расселения 

(посёлок Нудоль)

	1
	48,3
	4830

	2
	40,9
	8180

	3
	35,8
	10750

	Сельские населенные пункты с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек, расположенные в рекреационно-городских устойчивых системах расселения  (в городских поселениях* Высоковск, Клин, Решетниково, в сельских Воронинское, Зубовское)

	1
	48,3
	4830

	2
	40,9
	8180

	3
	35,8
	10750

	Сельские населенные пункты с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек, расположенные в рекреационно-аграрных устойчивых системах расселения (в сельских поселениях Воздвиженское, Нудольское, Петровское)


	1
	48,3
	4830

	2
	40,8
	8160

	3
	35,7
	10700

	Сельские населенные пункты с численностью населения менее 1 тыс. человек

	1
	48,2
	4820

	2
	40,7
	8130

	3
	35,5
	10660


Примечания:

1) при расчете коэффициента застройки квартала блокированными жилыми домами из расчетной площади квартала исключаются земельные участки, на которых размещаются отдельно стоящие объекты нежилого назначения перечисленных в таблице__ видов, если суммарная площадь таких земельных участков составляет более 10% площади квартала; 
2) предельные показатели для промежуточных нецелочисленных значений средней этажности жилых домов рассчитываются методом линейной интерполяции;

3) средняя этажность, коэффициент застройки и плотность застройки жилыми домами по определению являются математически связанными показателями: плотность застройки равна произведению средней этажности на коэффициент застройки с учетом коэффициентов согласования единиц измерения, например, 2 × (42,1% / 100%) × 10000 = 8420;

4) * показатели для населенных пунктов, расположенных в городских поселениях, приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в местных нормативах.

2.1.6. В сельских поселениях при застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами максимальный коэффициент застройки земельного участка 40%.

2.1.7. В сельских населенных пунктах при новом строительстве и (или) реконструкции планировки размеры планировочных элементов и их структура должны исходить из сложившейся в них морфологии застройки.

2.2. Расчетные показатели для  объектов социального и коммунально-бытового назначения.

2.2.1. Виды и примерный состав объектов социального и коммунально-бытового назначения, в границах жилого квартала, жилого района и населенного пункта приведен в таблице 3.

2.2.2. При расчете минимально необходимых размеров территории для размещения объектов местного значения в границах квартала, жилого района, населенного пункта применяется показатель – минимальная удельная площадь территории для размещения объектов в расчете на человека.

Таблица 3. Виды и примерный состав объектов социального и коммунально-бытового назначения

	Виды объектов
	Примерный состав объектов в границах

	
	жилого квартала
	жилого район
	населенного пункта

	Объекты физической культуры и спорта
	Спортивные площадки
	Физкультурно-оздоровительные комплексы, плоскостные сооружения 
	Стадионы, дворцы спорта, спортивные залы, плавательные бассейны

	Объекты торговли и общественного питания
	Магазины продовольственных и промышленных товаров, пункты общественного питания
	Торговые центры, рестораны, кафе, бары, столовые, кулинарии 
	Торговые комплексы, универсальные и специализированные рынки, ярмарки, рестораны 

	Объекты коммунально-бытового назначения
	Приемные пункты химчисток и прачечных, салоны - парикмахерские
	Ателье, ремонтные мастерские, общественные туалеты
	Гостиницы, дома быта, бани, предприятия ритуальных услуг

	Объекты связи, финансовых, юридических и др. услуг 
	
	Отделения почтовой связи, отделения банков 
	Проектные и конструкторские бюро, офисные центры, юридические консультации, риэлтерские и туристические агентства, страховые компании, нотариальные конторы, ломбарды

	Объекты здравоохранения
	
	Аптечные учреждения, молочные кухни
	Больничные учреждения,
амбулаторно-поликлинические учреждения,
фельдшерско-акушерские пункты,
учреждения скорой медицинской помощи, 
учреждения охраны материнства и детства в т.ч. родильный дом, 
женская консультация, 
санаторно-курортные учреждения,
учреждения здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

	Объекты образования
	
	Муниципальные дошкольные образовательные организации, муниципальные общеобразовательные организации
	Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации,  профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, организации дополнительного образования, организации дополнительного профессионального образования

	Объекты культуры и досуга
	
	
	Дворцы культуры, музеи, музеи-усадьбы, выставочные залы, кинотеатры, библиотеки, досуговые центры, клубы и учреждения клубного типа

	Административные и управленческие объекты
	
	
	Объекты администрации муниципальных образований, судов, прокуратуры, учреждений юстиции, управления ЗАГС, УВД, военного комиссариата, УФНС, пожарного депо, управления пенсионного фонда, общественных организаций и объединений


2.2.3. Показатели минимальной удельной площади территории для размещения объектов в городе Клин приведены в таблице 4.1, 

Таблица 4.1. Показатели минимальной удельной площади территории для размещения объектов в городе Клин
	Вид объектов
	Минимальная удельная площадь территории, кв.м/чел.

	
	в границах квартала со средней этажностью жилых домов
	дополнительно в границах жилого района со средней этажностью жилых домов
	дополнительно в границах города

	
	до 3 эт.
	от 4 
до 5 эт.
	от 6 
до 7 эт.
	от 8 
до 9 эт.
	до 3 эт.
	от 4 
до 5 эт.
	от 6 
до 7 эт.
	от 8 
до 9 эт.
	

	Объекты физической культуры и спорта
	1,06
	1,03
	1,02
	1,01
	1,88
	1,83
	1,80
	1,79
	0,24

	Объекты торговли и общественного питания
	0,57
	0,38
	0,30
	0,25
	1,60
	1,52
	1,48
	1,45
	0,41

	Объекты коммунально-бытового назначения
	0,24
	0,16
	0,13
	0,11
	0,32
	0,30
	0,30
	0,29
	0,05

	Объекты связи, финансовых, юридических и других услуг
	0
	0
	0
	
	0,96
	0,91
	0,89
	0,87
	0,14

	Объекты образования
	0
	0
	0
	
	7,14
	6,54
	6,22
	6,02
	0,41

	Объекты культуры и досуга
	0
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0,27

	Административные и управленческие объекты 
	0
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0,49


в городе Высоковск, в рабочем посёлке Решетниково  в таблице 4.2
Таблица 4.2. Показатели минимальной удельной площади территории для размещения объектов 
в городе Высоковск, в рабочем посёлке Решетниково
	Вид объектов
	Минимальная удельная площадь территории, м2/чел.

	
	в границах квартала со средней этажностью жилых домов
	дополнительно в границах жилого района со средней этажностью жилых домов
	Дополни-тельно в границах поселка городского типа

	
	до 3 эт.
	от 4 до 5 эт.
	до 3 эт.
	от 4 до 5 эт.
	

	Объекты физической культуры и спорта
	1,16
	1,14
	2,06
	2,01
	0,24

	Объекты торговли и общественного питания
	0,58
	0,39
	1,74
	1,66
	0,41

	Объекты коммунально-бытового назначения
	0,25
	0,17
	0,35
	0,33
	0,05

	Объекты связи, финансовых, юридических и других услуг
	0
	0
	1,04
	1,00
	0,14

	Объекты образования
	0
	0
	7,63
	7,04
	0,41

	Объекты культуры и досуга
	0
	0
	0
	0
	0,27

	Административные и управленческие объекты 
	0
	0
	0
	0
	0,49


в сельских населенных пунктах с численностью населения свыше 3 тыс. человек, расположенных в рекреационно-городской устойчивой системе расселения  (в городских поселениях Высоковск, Клин, Решетниково, в сельских Воронинское, Зубовское),  в таблице 4.3
Таблица 4.3. Показатели минимальной удельной площади территории для размещения объектов в сельских населенных пунктах с численностью населения свыше 3 тыс. человек, расположенных в рекреационно-городской устойчивой системе расселения
	Вид объектов
	Минимальная удельная площадь территории, м2/чел.

	
	в границах сельского населенного пункта
	дополнительно в границах поселения

	Объекты физической культуры и спорта
	3,22
	0,24

	Объекты торговли и общественного питания
	2,32
	0,41

	Объекты коммунально-бытового назначения
	0,60
	0,05

	Объекты связи, финансовых, юридических и других услуг
	1,04
	0,14

	Объекты образования
	7,63
	0,41

	Объекты культуры и досуга
	0
	0,27

	Административные и управленческие объекты 
	0
	0,49


 в сельских населенных пунктах с численностью населения свыше 3 тыс. человек, расположенных в рекреационно-аграрной устойчивой системе расселения  (в сельских поселениях Воздвиженское, Нудольское, Петровское),  в таблице 4.4
Таблица 4.4. Показатели минимальной удельной площади территории для размещения объектов в сельских населенных пунктах с численностью населения свыше 3 тыс. человек, расположенных в рекреационно-аграрной устойчивой системе расселения
	Вид объектов
	Минимальная удельная площадь территории, м2/чел.

	
	в границах сельского населенного пункта
	дополнительно в границах поселения

	Объекты физической культуры и спорта
	3,23
	0,24

	Объекты торговли и общественного питания
	2,37
	0,41

	Объекты коммунально-бытового назначения
	0,61
	0,05

	Объекты связи, финансовых, юридических и других услуг
	1,08
	0,14

	Объекты образования
	7,82
	0,41

	Объекты культуры и досуга
	0
	0,27

	Административные и управленческие объекты 
	0
	0,49


в сельских населенных пунктах с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек в таблице 4.5
Таблица 4.5. Показатели минимальной удельной площади территории для размещения объектов в сельских населенных пунктах с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек
	Вид объектов
	Минимальная удельная площадь территории, м2/чел.

	
	в границах сельского населенного пункта
	дополнительно в границах поселения

	Объекты физической культуры и спорта
	3,15
	0,24

	Объекты торговли и общественного питания
	1,99
	0,41

	Объекты коммунально-бытового назначения
	0,56
	0,05

	Объекты связи, финансовых, юридических и других услуг
	0,95
	0,14

	Объекты образования
	7,90
	0,41

	Объекты культуры и досуга
	0,19
	0,08

	Административные и управленческие объекты 
	0,15
	0,34


в сельских населенных пунктах с численностью населения до 1 тыс. человек в таблице 4.6
Таблица 4.6. Показатели минимальной удельной площади территории для размещения объектов в сельских населенных пунктах с численностью населения до 1 тыс. человек
	Вид объектов
	Минимальная удельная площадь территории, м2/чел.

	
	в границах сельского населенного пункта
	дополнительно в границах поселения

	Объекты физической культуры и спорта
	3,19
	0,24

	Объекты торговли и общественного питания
	1,43
	0,41

	Объекты коммунально-бытового назначения
	0,37
	0,05

	Объекты связи, финансовых, юридических и других услуг
	0
	1,10

	Объекты образования
	0
	8,38

	Объекты культуры и досуга
	0
	0,27

	Административные и управленческие объекты 
	0
	0,49


Примечания к таблицам 4.1- 4.6:

1) объекты физической культуры и спорта, торговли и общественного питания, коммунально-бытового назначения, связи, культуры и досуга, финансовых, юридических и других услуг, связанные с решением вопросов местного значения как муниципального района, так и входящих в его состав поселений. Расчетные показатели для таких объектов приводятся в целом без разделения объектов местного значения муниципального района и поселений;

2) административные и управленческие объекты, связанные с решением вопросов местного значения муниципального района, а также иные объекты, в том числе, местного значения поселений, регионального значения, федерального значения. Расчетные показатели для них приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в местных нормативах.

2.2.4. В таблицах 4.1 и 4.2 минимальная удельная площадь территории для размещения объектов в границах квартала приведена в графе «в границах квартала со средней этажностью жилых домов»; в границах жилого района определяется как сумма площади в квартале и дополнительной площади в жилом районе, приведенной в графе «дополнительно в границах жилого района со средней этажностью жилых домов»; в границах города (посёлка городского типа) определяется как сумма площади в жилом районе и дополнительной площади в городе (посёлке городского типа), приведенной в графе «дополнительно в границах города (посёлка городского типа)».

В таблицах 4.3-4.6 минимальные удельные площади территории для размещения объектов в границах населенного пункта приведена в графе «в границах населенного пункта»; в графе «дополнительно в границах поселения» указывается потребность в площади территории для размещения объектов, обслуживающих жителей населенного пункта за его границей.

2.2.5. Минимальная обеспеченность населения Клинского муниципального района объектами социального и коммунально-бытового назначения в виде емкостных характеристик предоставляемых в них услуг в расчете на 1 тыс. человек, принимается:

1) площадью торговых объектов - 1510 кв. м2;

2) услугами общественного питания – 40 посадочных мест;

3) бытовыми услугами – 10,9 рабочих мест;

4) единовременной пропускной способностью объектов спорта – 28 единиц;

5) площадью спортивных залов – 106 м2;

6) площадью спортивных плоскостных сооружений – 948,3 м2.

Минимальная обеспеченность жителей местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях принимается из расчета 65 мест на 1 тыс. человек. Минимальная обеспеченность жителей местами в муниципальных общеобразовательных организациях принимается из расчета 100 % от количества детей в возрасте от 6 до 15 лет (1-9 классы) и 50% от количества детей в возрасте от 15 до 17 лет (10-11 классы) при обучении в одну смену, а при отсутствии сведений о демографическом составе жителей, в том числе в проектируемой жилой застройке, из расчета 135 мест на 1 тыс. человек. 

2.2.6. Минимально необходимые площади земельных участков в зависимости от емкостных характеристик размещаемых на них объектов социального и коммунально-бытового назначения рекомендуется принимать в соответствии с приложением № 1 к местным нормативам. 
2.2.7. Максимальная пешеходная доступность от места жительства до объектов социального и коммунально-бытового назначения в городских населенных пунктах приведена в таблице 5
Таблица 5. Максимальная пешеходная доступность от места жительства до объектов социального и коммунально-бытового назначения
	Виды объектов
	Максимальная пешеходная доступность от места жительства, км

	
	зоны застройки многоквартирными 
жилыми домами
	зоны застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами

	Объекты коммунально-бытового обслуживания
	0,5
	0,8

	Объекты торговли и общественного питания
	0,5
	0,8

	Объекты физической культуры и спорта
	1,0
	1,5


2.2.8. Для жителей сельских населенных пунктов, обучающихся в организации общего образования, допустимая доступность объекта общего образования, размещенного за границей населенного пункта, принимается:

- пешеходная не более 4 км *(для начального общего образования  не более 2 км);

- транспортная на специальном школьном автобусе или транспорте общего пользования не более 30 минут*(для начального общего образования  не более 15 минут).

2.2.9. Для жителей сельских населенных пунктов допустимая доступность дошкольной образовательной организации на индивидуальном транспорте или транспорте общего пользования не превышает 30 минут.
2.3. Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и транспортного обслуживания населения между поселениями, входящими в состав района в границах муниципального района.

2.3.1. Уровень развития автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района характеризуется показателем - плотность дорог местного значения. Плотность дорог местного значения определяется как отношение длин дорог местного значения вне границ населенных пунктов к площади территории муниципального района.

Автомобильные дороги местного значения входят в состав сети дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. Плотность указанной сети дорог на территории Клинского муниципального района установлена нормативами градостроительного проектирования Московской области на уровне не ниже 0,39 км/км2. Минимально допустимая протяженность дорог местного значения нормируется в сумме с протяженностью дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения.

2.3.2. Уровень транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района характеризуется показателем – плотность сети муниципальных маршрутов регулярного сообщения автомобильного пассажирского транспорта общего пользования (далее – сеть муниципальных маршрутов).

Плотность сети муниципальных маршрутов определяется как отношение протяженность части сети дорог общего пользования с твердым покрытием регионального, межмуниципального и местного значения, по которым проложены муниципальные маршруты (без учета наложения маршрутов), к  площади территории муниципального района.

Сеть муниципальных маршрутов вместе с сетью межмуниципальных и межсубъектных маршрутов регулярного пригородного сообщения автомобильного пассажирского транспорта общего пользования составляют совместную сеть маршрутов пассажирского транспорта, соединяющую населенные пункты поселений, входящих в состав Клинского муниципального района. Плотность совместной сеть маршрутов пассажирского транспорта на территории Клинского муниципального района установлена нормативами градостроительного проектирования Московской области на уровне не ниже 0,38 км/км2. Минимально допустимая протяженность сети муниципальных маршрутов нормируется в составе совокупности межмуниципальных,  межсубъектных и муниципальных маршрутов.

2.4. Расчетные показатели улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры для сельских поселений.

2.4.1. Расчетный уровень автомобилизации населения при проектировании объектов транспортной инфраструктуры принимается 420 автомобилей на 1 тыс. человек.

2.4.2. Пешеходная доступность в сельских населенных пунктах от места жительства в зонах застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами до ближайшей остановки пассажирского транспорта общего пользования не более 1,0 км, а в зонах застройки многоквартирными жилыми домами – не более 0,6 км.

2.4.5. Параметры строящихся и реконструируемых объектов улично-дорожной сети сельских населенных пунктов приведены в таблице 6
Таблица 6. Параметры строящихся и реконструируемых объектов улично-дорожной сети
	Объекты улично-дорожной сети
	Ширина в красных линиях, не менее, м
	Ширина полосы
движения, м
	Число полос
движения

	Главная улица
	25
	3,5
	2-4

	Жилая улица:
	
	
	

	Основная
	20
	3,0
	2

	Второстепенная
	15
	2,75
	2

	Проезд:
	
	
	

	Основной
	8
	2,75-3,0
	1

	Хозяйственный
	10
	4,5
	1


2.4.6. Проезжие части второстепенных жилых улиц с односторонней индивидуальной жилой застройкой и тупиковые проезды допускается предусматривать совмещенными с пешеходным движением без устройства отдельного тротуара.

2.4.7. Показатель минимальной потребности в территориях, предназначенных для размещения гаражей и стоянок хранения индивидуального автомобильного транспорта, принадлежащего жителям многоквартирных жилых домов,  в сельском населенном пункте принимается 10,4 м2 на человека.
2.4.8. При проектировании новой и реконструкции существующей застройки многоквартирными жилыми домами рекомендуется предусматривать размещение мест для хранения индивидуального автомобильного транспорта жителей в границах квартала из расчета одно машиноместо (парковочное место) на одну квартиру.
2.4.9. На территориях, застроенных индивидуальными и блокированными жилыми домами, стоянки индивидуального автомобильного транспорта предусматриваются в пределах земельных участков, на которых размещаются такие дома.

2.4.10. Места для хранения личного автомобильного транспорта инвалидов предусматриваются на расстоянии не более 100 м до входов в многоквартирные жилые дома, в которых проживают инвалиды, в объекты социального и коммунально-бытового назначения, в организации, использующие труд инвалидов. 

2.4.11. При размещении на территории населенного пункта объектов социального и культурно-бытового назначения для работников и посетителей объектов рекомендуется предусматривать приобъектные автостоянки (парковки) с количеством парковочных мест в зависимости от вида и емкостных характеристик объектов в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7. Количеством парковочных мест на приобъектных автостоянках
	Виды объектов
	Количество парковочных мест

	Офисы и административные здания
	1 место на 50-60 м2 общей площади здания

	Магазины
	1 место на 40-50 м2общей площади, 
но не менее 2 мест на объект

	Спортивные залы
	1 место на 5-7 мест в раздевалке

	Кафе, ресторан
	1 место на 7-10 посадочных мест, 
но не  менее 4 мест на объект

	Поликлиника *
	1 место на 30-50 посещений в смену,
но не менее 4 мест на объект

	Больница *
	1 место на 15-20 койко-мест,
но не менее 4 мест на объект

	Отделение полиции *
	3 места на объект 

	Организации общего образования
	1 место на 25 учащихся,
но не менее 4 мест на объект

	Дошкольные образовательные организации
	3 места на объект

	Отделение связи
	2 места на объект

	Отделение банка
	2 места на объект

	Баня
	1 место на 6-7 мест

	Парк
	1 место на 300 м2 площади парка


Примечание: * Объекты, связанные с решением вопросов регионального значения и федерального значения. Расчетные показатели для них приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в местных нормативах.

2.4.12. Площадь территории для размещения одного автомобиля на автостоянках принимается 22,5 м2. При устройстве автостоянок в уширениях проезжих частей улиц и проездов площадь для размещения 1 автомобиля принимается 18,0 м2.

2.4.13. Автозаправочные станции проектируются из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая площадь земельных участков для размещения станций не менее:

          на 2 колонки               - 0,1га;

          на 5 колонок               - 0,2 га.

2.5. Расчетные показатели в области организации мест массового отдыха населения.

2.5.1. Места массового отдыха населения организуются на территориях, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Размеры и границы зон массового отдыха населения устанавливаются в соответствии с численностью отдыхающих в пиковый период и наличием рекреационных ресурсов, а также транспортной доступностью мест отдыха от мест проживания. Выделяются зоны длительного и кратковременного отдыха.

Размещение зон массового кратковременного отдыха рекомендуется предусматривать с учетом традиционно сложившихся мест отдыха в пределах доступности на общественном транспорте не более 1 часа от места проживания. Размеры территории для массового кратковременного отдыха ориентировочно принимаются из расчета 500 – 1000 кв. метров/посетителя при площади участка зоны, как правило, не менее 30 га.

Примерный перечень объектов длительного и кратковременного отдыха приведен в таблице 8
Таблица 8. Примерный перечень объектов длительного и кратковременного отдыха
	Объекты кратковременного отдыха
	Базы отдыха выходного дня

	
	Кемпинги

	
	Оборудованные места для туристских стоянок

	
	Оборудованные пляжи (в том числе с объектами питания)

	
	Оборудованные прогулочные трассы и велосипедные дорожки 

	
	Спортклубы, плоскостные спортивные сооружения, спорткомплексы

	Объекты длительного отдыха
	Санатории, пансионаты, дома отдыха

	
	Туристические базы

	
	Охотничьи, рыболовные базы

	
	Детские оздоровительные летние лагеря


2.5.2. Минимальные размеры земельных участков в зависимости от вместимости объектов отдыха рекомендуется определять в  соответствии с данными таблицы 9.

Таблица 9. Минимальные размеры земельных участков объектов отдыха
	Учреждения массового отдыха
	Площадь участка, м2/ место

	Санатории, пансионаты, дома отдыха
	125

	Кемпинги
	150

	Туристические базы
	75

	Охотничьи, рыболовные базы
	30

	Детские оздоровительные летние лагеря
	150 


2.5.3. Загородные пляжи предусматриваются ориентировочно из расчета:

потребность в пляжах 80 мест на 1000 жителей;

площадь пляжа 5 м2 на  посетителя;

площадь водной поверхности 8 - 10 кв. метров на посетителя;

протяженность береговой полосы пляжа  0,5 м на место.

2.5.4. Для расчета потребности населения в озеленённых территориях используется показатель – минимальная площадь озеленённых территорий в квадратных метрах на одного жителя. В озелененную территорию вместе с озеленёнными территориями общего пользования включаются озеленённые части территорий при объектах жилищного строительства, при объектах образования, культуры, спорта, административно-управленческих и иных объектах. Для сельских населенных пунктов с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек – 26 м2/чел.,  для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 1 тыс. человек - 23 м2/чел. В том числе озелененная территория общего пользования должна составлять не менее 7,5 м2/чел.
2.6. Расчетные показатели в области  электро-  и  газоснабжения поселений.

2.6.1.  Показатели обеспечения населения муниципального района объектами газоснабжения принимаются в виде удельного месячного расхода природного газа на коммунально-бытовые нужды в расчете на одного жителя в месяц приведены в таблице 10.

Таблица 10. Показатели обеспечения населения объектами газоснабжения
	№

п/п
	Направления использования природного газа
	Единица измерения
	Нормативы потребления природного газа

	1
	Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения 
	м3/чел. 
(в месяц)
	10,0

	2
	Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения
	м3/чел. 
(в месяц)
	23,1

	3
	Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения
	м3/чел. 
(в месяц)
	11,6

	4
	Нагрев воды с использованием газового водонагревателя
	м3/чел. 
(в месяц)
	13,1

	5
	Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат)
	м3/ м2
отапливаемой
площади     
(в месяц)
	7,0

	6
	Прочие цели (отопление нежилых помещений)  
	м3/ м2
отапливаемой
площади     
(в месяц)
	26,0


2.6.2. При наличии установленных и подключенных бытовых газовых плит и газовых водонагревателей в жилых помещениях (жилых домах, квартирах, комнатах) в случае отсутствия в них постоянно проживающих граждан, объем потребления природного газа рекомендуется определять в целом на жилое помещение (жилой дом, квартиру, комнату), исходя из среднестатистического количества членов семьи в Московской области.

2.6.3. Показатели обеспечения населения муниципального района объектами электроснабжения принимаются в виде норматива потребления коммунальных услуг по электроснабжению в жилых помещениях приведены в таблице 11
	Таблица 11. Показатели обеспечения населения объектами электроснабжения


	Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении электроснабжения в жилых помещениях, кВтч/чел.
	Количество комнат
	Количество проживающих, чел

	в многоквартирных домах, оборудованных газовыми плитами
	в многоквартирных домах, оборудованных электрическими плитами
	
	

	1
	2
	3
	4

	94
	144
	1
	1

	58
	89
	1
	2

	45
	69
	1
	3

	37
	56
	1
	4

	32
	49
	1
	5

	143
	190
	2
	1

	88
	117
	2
	2

	68
	91
	2
	3

	56
	74
	2
	4

	49
	64
	2
	5

	197
	239
	3
	1

	122
	148
	3
	2

	95
	115
	3
	3

	77
	93
	3
	4

	67
	81
	3
	5

	252
	287
	4
	1

	156
	178
	4
	2

	121
	138
	4
	3

	98
	112
	4
	4

	86
	98
	4
	5


2.6.4. Размещение газовых сетей низкого давления и кабельных сетей (силовые, связи, сигнализации и диспетчерские) предусматривается вне пределов поперечных профилей улиц и дорог.

2.6.5.  Размеры земельных участков для размещения газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов принимаются не более 0,5 га. 

2.6.6. Максимальный размер земельного участка для размещения понизительных подстанций напряжением 35 кВ и выше принимается 0,6 га.
2.7. Расчетные показатели в области  тепло-, водоснабжения населения, водоотведения населения сельских поселений.

2.7.1. Расчетные показатели теплоснабжения жителей, в виде нормативов потребления тепловой энергии и требований к ограждающим конструкциям зданий и сооружений, принимаются в соответствии со сводом правил СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.

2.7.2. Расчетные показатели водоснабжения жителей, в виде нормативов потребления холодного и горячего водоснабжения, водоотведения принимаются в соответствии со сводом правил СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* раздел 10, приложение А.

2.7.3. Расчетные показатели энергоснабжения жителей, в виде нормативов потребления электроэнергии, принимаются в соответствии со сводом правил СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» - раздел 6.

2.7.4. Расчетные показатели в сфере энергосбережения и соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности принимаются 
в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».

2.7.5. Максимальные размеры земельных участков для размещения водоочистных сооружений в зависимости от их производительности приведены в таблице 12.

Таблица 12. Максимальные размеры земельных участков водоочистных сооружений
	Производительность, тыс. м3/сут.
	Площадь, га

	до 0,1
	0,3

	от 0,1 до 0,4
	0,35

	от 0,4 до 0,8
	0,4

	от 0,8 до 1,5
	0,7


2.7.6. Для отдельно стоящих неканализованных индивидуальных жилых домов при расходе сточных вод до 1 м3/сут. допускается применение гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения полной биологической очистки.

2.7.7. Максимальные размеры земельных участков для размещения котельных в зависимости от их производительности приведены в таблице 13
Таблица 13. Максимальные размеры земельных участков котельных
	Теплопроизводительность, Гкал/час.
	Площадь, га

	до 5
	0,7

	от 5 до 10
	1,0

	от 10 до 50
	1,5


2.7.8. В зонах застройки многоэтажными многоквартирными домами следует предусматривать дождевую канализацию закрытого типа. Применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) допускается в районах одно-, двухэтажной застройки, на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

2.7.9. Размещение подземных инженерных сетей, за исключением газовых сетей низкого давления и кабельных сетей, предусматривается преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог.

2.7.10. Потребности в территориях, предназначенных для размещения объектов инженерной инфраструктуры  в границах населенных пунктов сельского поселения, определяется из расчета не менее 0,1 га на 1 тыс. человек.
2.8. Расчетные показатели мест захоронения.

2.8.1. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, крематориев, колумбариев осуществляются в соответствии с санитарными правилами и нормами. 

2.8.2. Площадь земельного участка для кладбища принимается из расчета 0,24 га на 1 тыс. жителей, но не менее 0,5 га и не более 40 га. 

2.8.3. Вновь создаваемые кладбища с погребением путем предания тела (останков)  умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории, кладбища с погребением после кремации – 50 метров.

2.8.4. Колумбарии для захоронения урн с прахом после кремации размещаются на специально выделенных земельных участках. Допускается размещение колумбариев за пределами территорий кладбищ, на обособленных участках на расстоянии не менее 50 метров от жилых зданий, территорий образовательных организаций, лечебных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений, садоводческих товариществ, учреждений социального обеспечения населения.

2.8.5. В санитарно-защитной зоне кладбищ, крематориев, колумбариев не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

2.8.6. На вновь создаваемых кладбищах (независимо от  типа кладбищ) площадь мест захоронения должна быть не более 70% общей площади кладбища. Площадь озеленения кладбища деревьями и кустарниками – не менее 20% от занимаемой территории.

2.9. Расчетные показатели в областях территориальной обороны,  гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.9.1. Объекты местного значения, необходимые для осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне на территории муниципального района проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» с учетом требований СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

2.9.2. Объекты местного значения, необходимые для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального района проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95 и СП 11-112-2001.

2.9.3. Объекты местного значения, для пожарной охраны проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчетные показатели количества пожарных депо и пожарных автомобилей для населенных пунктов следует принимать в соответствии с нормами пожарной безопасности НПБ 101-95.

2.10. Расчетные показатели для производственных территорий.

2.10.1. Для расчета предельных параметров проектируемых территорий производственного назначения в населенных пунктах в части допустимой интенсивности использования территорий применяется показатель - максимальный коэффициент застройки земельного участка, приведенный в таблице 14.

Таблица 14. Максимальный коэффициент застройки земельного участка на производственной территории
	Виды объектов
	Максимальный коэффициент застройки земельного участка, %

	1. Коммунальные объекты (производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды; сбор, очистка и распределение воды; удаление сточных вод и отходов)
	60

	2. Складские объекты
	60

	3. Объекты транспорта
	40

	4. Объекты оптовой торговли
	60

	5. Производственные объекты:
	

	производство пищевых продуктов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, обработка вторичного сырья
	50

	издательская и полиграфическая деятельность, производство машин и оборудования
	55

	производство оптического и электрооборудования
	60

	производство транспортных  средств и оборудования
	55

	иные производственные объекты
	45


Примечание: коэффициент застройки земельного участка на производственной территории определяется как  отношение площади территории земельного участка, застроенной зданиями, строениями и сооружениями, к общей площади земельного участка, выраженное в процентах. При этом застроенной считается суммарная площадь территорий, занятых производственными зданиями, строениями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические, энергетические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузо-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые склады различного назначения.

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов

3.1. Обоснование расчетных показателей основывается на: 

1) применении и соблюдении требований и норм, связанных с градостроительной деятельностью, содержащихся: 

- в нормативных правовых актах Российской федерации;

- в нормативных правовых актах Московской области; 

- в муниципальных правовых актах Клинского муниципального района;
- в национальных стандартах и сводах правил; 

2) соблюдении: 

- технических регламентов; 

- нормативов градостроительного проектирования Московской области;

3) учете показателей и данных, содержащихся: 

- в планах и программах комплексного социально-экономического развития Клинского муниципального района, при реализации которых осуществляется создание объектов местного значения муниципального района; 

- в официальных статистических отчетах, содержащих сведения о состоянии экономики и социальной сферы, социально-демографическом составе и плотности населения на территории Клинского муниципального района;

- в документах территориального планирования Российской Федерации и Московской области;
- в  документах территориального планирования Клинского муниципального района и материалах по их обоснованию;  

- в  проектах планировки территории, предусматривающих размещение объектов местного значения муниципального района;

- в  методических материалах в области градостроительной деятельности;

4) корректном применении математических моделей и методов при проведении аналитических расчетов показателей местных нормативов. 

3.2. Материалы по обоснованию расчетных показателей с указанием пунктов и таблиц основной части местных нормативов, содержащих эти показатели, приведены в таблице 15. Материалы по обоснованию включают ссылки на использованные документы, извлечения из этих документов, краткие пояснения и математические расчеты (при необходимости).

Таблица 15. Материалы по обоснованию расчетных показателей

	Номера пунктов и таблиц с расчетными показателями 
	Материалы по обоснованию расчетных показателей

	2.1.1
	Максимально допустимая этажность жилых и нежилых зданий установлена по [1] (см. раздел I, подраздел 1, п.1.10 и таблице № 1). Клинский муниципальный район входит в состав Клинской рекреационно-городской и Волоколамско-Можайской рекреационно-аграрной устойчивых расселения. Для городов с численностью населения от 50 до 100 тыс. чел. (город Клин) установлена максимальная этажность 9 этажей, для городов и поселков городского типа с численностью населения более от 3 до 15 тыс. чел. (город Высоковск, рабочий посёлок Решетниково, посёлок Шевляково, посёлок Зубово) - 5 этажей, для сельских населенных пунктов - 3 этажа. 

	2.1.4

таблица 1

2.1.5

таблица 2
	Максимальные коэффициент, плотность застройки, плотность населения жилого квартала и жилого района многоквартирными и блокированными жилыми домами установлены по [1] (см. раздел I, подраздел 1, п.1.15 и таблица № 2). 

	2.1.6
	Максимальный коэффициент застройки земельного участка индивидуальными жилыми домами 40 % установлен по [1] (см. см. раздел I, подраздел 1, п.1.17).

	2.1.7
	Взято из [1] (см. см. раздел I, подраздел 1, п.1.6)

	2.2.3

таблицы 
4.1-4.6 
	Минимальная удельная площадь территории для размещения объектов в таблицах 4.1-4.6 установлена в соответствии c [1] (см. раздел I, подраздел 1, п. 5.5  и таблицы №№ 11, 17, 23, 29, 30, 31, 32).

	2.2.5 
	Обеспеченность жителей местами в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях (школах), поликлиниками установлена в соответствии с [1] (см. раздел I, подраздел 5, п.5.18). 

Обеспеченность жителей койко-местами в стационарных учреждениях здравоохранения установлена в соответствии с [6] (см. раздел 5).

Обеспеченность жителей площадью торговых объектов, услугами общественного питания, бытовыми услугами установлена в соответствии с [7] (см. раздел 4).

Обеспеченность жителей объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта), спортивными залами, плавательными бассейнами, спортивными плоскостными сооружениями установлена в соответствии с [8] (см. приложение № 4).

	2.2.6

приложение № 1
	Минимально рекомендуемые площади земельных участков для размещения на них объектов социального и коммунально-бытового назначения установлены с учетом [2]  (см. приложение Ж) и [9] (см. приложение П).

	2.2.7

таблица 5
	Максимальная пешеходная доступность от места жительства до объектов социального и коммунально-бытового назначения установлена по [1] (см. раздел I, подраздел 6, п.6.9 и таблица № 34).

	2.3.1
	Плотность сети дорог на территории Ногинского муниципального района установлена по [1]  (см. таблица №6, строка 8).

	2.3.2
	Плотность сеть маршрутов пассажирского транспорта на территории Ногинского муниципального района установлена по [1] (см. таблица №6, строка 8).  

	2.4.1
	Расчетный уровень автомобилизации установлен по [1] (см. раздел I, подраздел 5, п.5.10).

	2.4.2
	Пешеходная доступность от места жительства до ближайшей остановки пассажирского транспорта установлена по [1] (см. раздел I, подраздел 6, п.6.9 и таблица № 34, последняя строка).

	2.4.5

таблица 6
	Параметры объектов улично-дорожной сети установлены с учетом [2]  (см. 11.5 и таблицы 8 и 9) и [8](см. п. 10.13 и п. 10.17, таблицы 6 и 8).

	2.4.7
	Показатель минимальной площади  гаражей и стоянок в расчете на жителя многоквартирного дома установлен в соответствии c [1] (см. раздел I, подраздел 5, п.5.5-5.6  и таблицы № 31 и № 32, строки 1 и 13) в сельских населенных пунктах  8,5 +1,9 = 10,4 м2/чел.

	2.4.8
	Взято из [1] (см. см. раздел I, подраздел 5, п.5.12)

	2.4.11

таблица 7
	Расчетные показатели вместимости приобъектных автостоянок (парковок) установлены с учетом [2] (см. приложение К). 

	2.4.12
	Расчетная площадь одного машиноместа установлена по [1] (см. раздел I, подраздел 5, п.5.11).

	2.5.4


	Минимальная удельная площадь озеленённых территорий установлена с учетом  [1] (см. раздел I, подраздел 5, п.5.17 и таблица № 33).  

	2.6.1

таблица 10
	Показатели обеспечения населения муниципального района объектами газоснабжения принимаются в соответствии с [4]. 

	2.6.3

таблица 11
	Показатели обеспечения населения муниципального района объектами электроснабжения принимаются в соответствии с [5] (см. приложение №2).

	2.6.5
	Максимальные размеры земельного участка для размещения газонаполнительных пунктов установлены с учетом [2] (см. п. 12.30).

	2.6.6
	Максимальные размеры земельных участков для размещения понизительных подстанций установлены с учетом [9] (см. п. 11.7).

	2.7.10
	Потребности в территориях, предназначенных для размещения объектов инженерной инфраструктуры  установлена по [1] (см. строка 2 таблицы №31).

	2.8
	Расчетные показатели для кладбищ установлены по [1] (см. раздел I, подраздел 5, п.5.19.

	2.10.1

таблица 14
	Максимальный коэффициент застройки земельного участка на производственной территории установлен по [1] (см. таблица №4).


3.3. Перечень использованных документов, на которые содержатся ссылки в таблице 15, приведен в таблице 16.

Таблица 16. Перечень использованных документов

	№ п/п
	Документы,

использованные в материалах по обоснованию расчетных показателей

	1
	Нормативы градостроительного проектирования Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30).

	2
	Свод правил 2 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010  № 820).

	3
	Указания. Региональный парковый стандарт Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 23.12.2013  № 1098/55).

	4
	Нормативы потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа (утв. постановлением Правительства Московской области от 09.11.2006 № 1047/43).

	5
	Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению в жилых помещениях (утв. распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 09.12.2014. № 162-РВ).

	6
	Государственная программа Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2014 - 2018 годы  (утв. постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 661/37).

	7
	Государственная программа Московской области «Предпринимательство Подмосковья» (утв. постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 662/37).

	8
	Государственная программа Московской области «Спорт Подмосковья» (утв. постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 653/33).

	9
	Территориальные строительные нормы Московской области «Планировка и застройки городских и сельских поселений ТСН ПЗП-99 МО (ТСН 30-303-2000)» (приняты и введены в действие распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 17.12.1999 № 339 в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 13.04.1998 № 18/11).


4. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов

4.1.
Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов распространяется на:

-
подготовку, согласование, утверждение схемы территориального планирования Клинского муниципального района, изменений в нее;

-
подготовку, согласование, утверждение генеральных планов поселений, входящих в состав Клинского муниципального района, изменений в них;

-
подготовку, утверждение документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов местного значения муниципального района, в том числе, подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района;

-
определение условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

-
определение условий аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории.

4.2.  На территории Клинского муниципального района местные нормативы являются обязательными в области применения, указанной в п. 4.1, для всех субъектов градостроительной деятельности. 

Исключением являются расчетные показатели, содержащие указание на рекомендательное применение. Отклонение от установленных предельных значений таких показателей допускается при условии дополнительного обоснования причин и размера отклонений, в том числе в материалах по обоснованию схемы территориального планирования и (или) документации по планировке территории.  

4.3.  Расчетные показатели застройки кварталов и земельных участков объектами местного значения могут учитываться при подготовке градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Клинского муниципального района. В соответствии с частью 15 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации могут вноситься изменения в правила землепользования и застройки в части уточнения установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства на основании утвержденной документации по планировке территории. При этом подготовка документации по планировке территории осуществляется с применением местных нормативов. 

4.4. В случае утверждения в составе нормативов градостроительного проектирования Московской области минимальных (максимальных) расчетных показателей со значениями выше (ниже), чем у соответствующих минимальных (максимальных) расчетных показателей, содержащихся в местных нормативах, применяются нормативы градостроительного проектирования Московской области.

4.5. Применение местных нормативов не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора). 

4.6. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы не применяются. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия. 

4.7. При подготовке проекта планировки территории жилой застройки в границах одного или нескольких земельных участков, суммарная территория которых отличается от территории квартала и (или) жилого района (в том числе застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии), в материалах по обоснованию проекта планировки должно содержаться подтверждение соблюдения нормативов потребности в территориях и объектах местного значения применительно к прогнозируемому, в результате реализации проекта планировки, количеству жителей, а также применительно к изменяющемуся количеству жителей в существующих кварталах и жилых районах, и нормативов пешеходной и (или) транспортной доступности объектов местного значения в зависимости от их видов. 

4.8.  Правила применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов, демонстрируются на примерах, приведенных в приложении № 2 к местным нормативам.

Приложение № 1 
к местным нормативам градостроительного проектирования Клинского муниципального района 

Московской области

 (рекомендуемое)

Минимальные площади земельных участков

 для размещения на территории Клинского муниципального района объектов социального и коммунально-бытового назначения

	№
п/п
	Наименование объектов социального и коммунально-бытового назначения
	Единица измерения
	Характеристика (вместимость, мощность, пропускная способность) объектов
	Минимальные удельные показатели площади территории на единицу измерения

	
	
	
	
	м2
	га

	1
	Дошкольные образовательные организации 
	Место
	до 100
100 -500
500 и более
	40
35
30
	

	2
	Общеобразовательные организации
	Учащиеся
	до 600
600-800
800 и более
	50
40
33
	

	3
	Школы-интернаты
	Учащиеся
	до 300
300-500
500 и более
	70
65
45
	

	4
	Поликлиники, амбулатории, центры общей врачебные практики 
	100
посещений в смену
	-
	-
	0,1 и не менее 0,3   га на объект

	5
	Стационары всех типов
	Койка
	до 50
	300
	

	6
	Аптеки базовые;
аптеки, встроенные или пристроенные к зданиям
	Объект

	
	
	0,2
0,05

	7
	Станции скорой медицинской помощи
	специальный автомобиль
	
	
	0,07 и
не менее 0,1 на объект

	8
	Торговые центры, предприятия торговли 
	100 м2 торговой площади
	до 250 
250-650 

	
	0,08
0,08-0,06


	9
	Рынки розничной торговли

	м2 торговой площади
	до 600

	14,0

	

	10 
	Рынки сельскохозяйственной продукции
	Объект
	
	
	0,7-1,0


	11 
	Предприятия общественного питания:
в отдельных зданиях;
во встроенных  помещениях или  пристроенных
	Место
Объект

	до 50
более 150
	
	0,2-0,25
0,1


	12
	Учреждения культуры и досуга клубного типа
	Объект
	
	
	0,2-0,3

	13
	Библиотеки
	Объект
	
	
	0,15

	14
	Культовые здания
	1 тыс. чел.
	
	500
	

	15
	Предприятия бытового обслуживания:
в отдельных зданиях;
во встроенных помещениях или  пристроенных к зданиям
	Рабочее место
Объект

	10-50
до 10
	
	0,1-0,2
0,15

	16
	Бани
	Объект
	
	
	0,2-0,4

	17
	Прачечные, химчистки
	Объект
	
	
	0,5-1,0

	18
	Кладбища
	1 тыс. мест
	
	
	0,24

	19
	Стадионы
	Объект
	
	
	2,1-3,0


Приложение № 2 
к местным нормативам градостроительного 
проектирования Клинского муниципального района 

Московской области

Правила применения расчетных показателей на примерах

Пример 1.

Дано: в поселке городского типа с численностью населения от от 3 до 15 тыс. человек на территории жилого квартала площадью Sкв = 27000 м2 размещены 7 многоквартирных жилых домов со следующими параметрами:

	Индекс дома,

i = 1, 2, …n
	Площадь застройки дома,

Sз i  , м2,
	Этажность дома,

Nэт i

	1
	500
	2

	2
	500
	2

	3
	900
	4

	4
	900
	4

	5
	1200
	5

	6
	900
	5

	7
	900
	5


Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки.

Требуется: установить соответствие значений коэффициента застройки Кз кв и плотности застройки Рз кв квартала жилыми домами нормативным значениям.

Решение:

1) Определяется суммарная площадь застройки всех домов в квартале Sз сум   по формуле:

Sз сум  = ∑ Sз i ; 

Sз сум  =  500+ 500+900+ 900+1200+900+900 = 5800 м2.
2) Определяется суммарная поэтажная площадь всех домов в квартале Sэт сум  по формуле:

Sэт сум  = ∑ ( Sз i ×  Nэт i);

Sэт сум  = 500×2+ 500×2+900×4+ 900×4+1200×5+900×5+900×5 = 24200 м2.

3) Определяется коэффициент застройки Кз кв, плотность застройки Рз кв квартала жилыми домами и средняя этажность домов Nэтср в квартале по формулам:

Кз кв = 100% ×  (Sз сум / Sкв ) ;
Рз кв = Sэт сум / Sкв ;

Nэтср = Sэт сум / Sз сум ;

Кз кв = 100 × 5800 / 27000 = 21,5% ;

Рз кв = 100 × 24200 / 27000= 0,90 м2/м2 , что  эквивалентно 9000 м2/га;

Nэтср = 24200 / 5800 = 4,2.

4) По таблице 1 местных нормативов для полученной нецелочисленной средней этажности  Nэтср = 4,2 методом линейной интерполяции определяется максимальный коэффициент застройки квартала жилыми домами Kз кв max(4,2) 

Kз кв max(4,2) = Kз кв max(4) + (4,2– 4) × (Kз кв max(5) - Kз кв max(4) ) ;

Kз кв max(4,2) = 26,3 + 0,2 × (23,1 - 26,3) =25,7% .

и соответствующая  плотность застройки квартала Kз кв max(4,2) по формуле:

Рз кв max(4,2) = (Kз кв max ×  Nэт ср) /100% ;

Рз кв max(4,2)  = (25,7× 4,2) /100 = 1,08 м2/м2 , что  эквивалентно 10800 м2/га

или методом линейной интерполяции по табличным значениям.

5) Проверяются условия соблюдения местного норматива:

Kз кв  ≤ Kз кв max и   Рз кв  ≤ Рз кв max . 
Они соблюдаются, поскольку 21,5 < 25,7  и  9000 < 10800. 

Следовательно, коэффициент застройки и плотность застройки квартала жилыми домами в данном примере соответствуют местным нормативам.

Пример 2

Дано: в городе с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек  на территории жилого квартала площадью Sкв = 28000 м2 размещено 7 многоквартирных жилых домов со следующими параметрами: 

	Индекс дома,

i = 1, 2, …n
	Площадь застройки дома,

Sз i  , м2,
	Этажность дома,

Nэт i

	1
	500
	2

	2
	500
	2

	3
	900
	5

	4
	900
	5

	5
	900
	5

	6
	900
	9

	7
	900
	9


Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки. Первый этаж 5 этажного дома с индексом i=5 полностью занят объектами торговли и общественного питания, коммунально-бытового назначения.

Два двухэтажных дома являются ветхими и планируются к сносу с последующим строительством многоквартирного секционного дома с площадью стандартной секции 300 м2. В квартале проживает 1100 жителей, из них 80 в планируемых к сносу домах. 

Требуется: определить параметры планируемого нового дома (этажность и количество секций) при условии соблюдения местных нормативов по застройке квартала и достижения наибольшей суммарной поэтажной площади нового дома, оценить нормативную потребность в дошкольных и в общеобразовательных организациях (школах), проверить соблюдение норматива обеспеченности объектами торговли и общественного питания, коммунально-бытового назначения.

Решение:

1) Определяется суммарная площадь застройки всех сохраняемых домов в квартале Sз сум   по формуле:

Sз сум  = ∑ Sз i ; 

Sз сум  =  900+ 900+900+900+900 = 4500 м2.
2) Определяется суммарная поэтажная площадь сохраняемых домов в квартале Sэт сум   по формуле:

Sэт сум  = ∑ ( Sз i ×  Nэт i);

Sэт сум  = 900×5+ 900×5+900×5+900×9+900×9 = 29700 м2.
3) Определяется  средняя этажность сохраняемых домов Nэтср по формуле:

Nэтср = Sэт сум / Sз сум ;

Nэтср = 29700 / 4500 = 6,6.

4) По таблице 1 местных нормативов для полученной нецелочисленной средней этажности  Nэтср = 6,6 методом линейной интерполяции определяется максимальный коэффициент застройки части территории квартала жилыми домами Kз кв max(6,6) 

Kз кв max(6,6) = Kз кв max(6) + (6,6- 6) × (Kз кв max(7) - Kз кв max(6) );

Kз кв max(6,6) = 21,9 + 0,6 × (19,8 - 21,9) =20,6%. 

5) Минимальная потребность в территории в границах квартала для сохраняемых домов с площадью застройки Sз сум  и средней этажностью Nэтср= 6,6 определяется по формуле:

Sтр = Sз сум  / (Kз кв max / 100%);
Sтр = 4500 / (20,6 / 100) = 21800 м2.

6) Максимальная площадь части квартала, которая может быть выделена для нового строительства S стр = Sкв - Sтр = 28000 – 21800 = 6200 м2.

7) На части территории квартала площадью S стр при максимальной (нормативной) плотности застройки Рз кв max может быть построено здание или несколько зданий с  суммарной поэтажной площадью Sз сум = S стр × Рз кв max . При максимальной для нового строительства этажности 9 этажей и соответствующей ей максимальной (нормативной) плотности застройки 1,51 м2/м2   Sз сум = 6200 × 1,51 = 9360 м2.   С учетом площади одной девятиэтажной секции  9×300 =2700 м2  может быть построено  максимум 3 секции общей площадью 2700 × 3 =8100 м2. Но наибольшая суммарная поэтажная площадь нового дома достигается при 7 этажной застройки с 4 секциями. При этажности 7 этажей и соответствующей ей максимальной (нормативной) плотности застройки 1,39 м2/м2   Sз сум = 6200 × 1,39 = 8620 м2.   С учетом площади одной семиэтажной секции  7×300 =2100 м2  может быть построено  максимум 4 секции общей площадью 2100 × 4 =8400 м2. 

8) При расчетной обеспеченности жителей площадью дома 28 м2 /чел. (принятой в нормативах градостроительного проектирования Московской области) в новом доме площадью 8400 м2 могут поселиться 8400/28 = 300 человек.

9) Для 300 жителей нового дома с учетом принятой в нормативах градостроительного проектирования Московской области обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях не менее 65 мест/тыс. чел. и в общеобразовательных организациях (школах) - не менее 135 мест/тыс. чел.  потребуется  300 × 65/1000 = 20 мест  и  300 × 135/1000 = 41 место соответственно.

10) Определяется обеспеченность планируемого состава населения квартала объектами обслуживания (торговли и общественного питания, коммунально-бытового назначения). 

С учетом выбытия жильцов сносимых домов и пополнением жильцами нового дома в квартале 1100-80+300=1320 человек. Для размещения указанных объектов обслуживания при средней этажности домов в квартале (включая новый дом)

Nэтср = (29700+8400) / (4500+1200) = 6,7

 и соответствующей нормативной потребности в расчете на одного жителя (см. строки 2 и 3 таблицы 6) 0,30+0,13 = 0,43 м2/чел. площадь требуемой территории  0,43× 1320=568 м2. 

На такой территории при нормативной плотности 1,22 м2/м2 застройки 5 этажными домами могут разместиться встроенные объекты площадью 568×1,22=692 м2, что меньше используемой площади первого этажа 900 м2. Следовательно, обеспечение населения квартала объектами торговли и общественного питания, коммунально-бытового назначения соответствует нормативу.

Пример 3

Дано: в населенном пункте с численностью населения от 3 до 15 тыс. человек  на территории жилого квартала (части квартала) площадью Sкв = 15000 м2 размещено 4 многоквартирных жилых дома со следующими параметрами: 

	Индекс дома,

i = 1, 2,…n
	Площадь застройки дома,

Sз i  , м2,
	Этажность дома,

Nэт i

	1
	500
	2

	2
	500
	3

	3
	1200
	4

	4
	1200
	5


Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки. 

Требуется: определить для целей межевания площади земельных участков под каждый жилой дом и площадь возможно свободного участка.

Решение:

1) Минимальная потребность территории Sтрmini для каждого дома с учетом максимального коэффициента застройки, соответствующего этажности (см. таблица 1), определяется по формуле:

Sтрmini = Sз i  / (Kз кв max(Nэт i) / 100%);
Sтрmin1 = 500  / (36,3 / 100) =  1380 м2;
Sтрmin2 = 500  / (30,1 / 100) =  1660 м2;
Sтрmin3 = 1200  / (25,8 / 100) =  4650 м2;
Sтрmin4 = 1200  / (22,6 / 100) =  5310 м2.
2) Суммарная минимальная потребность территории для 4 домов 

Sтрminсум  = ∑ Sтрmini = 1380+1660+4650+5310=13000 м2.

 Сверхнормативный остаток территории Sкв - Sтрminсум =15000-13000 =2000 м2.

3) Если остаток территории можно выделить в самостоятельный участок, то площадь каждого земельного участка Sзуi принимается как минимальная потребность территории Sтрmini , т.е.  Sзуi =  Sтрmini . 

Если остаток территории по каким либо причинам не удается выделить в самостоятельный участок, то площадь квартала Sкв делится между земельными участками на части пропорционально Sтрmini по формуле:

Sзуi = (Sтрmini / Sтрminсум) × Sкв;
Sзу1 = (1380 / 13000) × 15000 = 1590 м2;
Sзу2 = (1660 / 13000) × 15000 = 1920 м2;
Sзу3 = (4650 / 13000) × 15000 = 5370 м2;
Sзу4 = (5310 / 13000) × 15000 = 6120 м2.

В случае, если Sтрminсум > Sкв, приведенная формула деления площади квартала остается верной, но площади земельных участков будут меньше минимальной потребности территории Sтрmini , что допускается для существующих жилых домов.

13

